Legende

Nr.  	Beschreibung					Nr.  	Beschreibung

1      	Drehstromlichtmaschine				35	Zündschloß

2	Batterie						36	Zündspule

3	Anlassermagnetschalter				37	Zündverteiler

4	Anlassermotor					38	Öldruckschalter

5	Lichtschalter					39	Öldruckwarnleuchte

6	Lenkstockschalter Abblend/Fernlichtschalter	40	Ladekontrollleuchte

7	Scheinwerfer Abblendlicht			41	Lenkstockschalter Lichthupe

8	Scheinwerfer Fernlicht				42	Wassertemperaturanzeige

9	Fernlichtwarnleuchte				43	Wassertemperaturfühler

10	Standlicht rechts					44	Schalter Rückfahrscheinwerfer

11	Standlicht links					45	Rückfahrscheinwerfer

12	Instrumentenbeleuchtung				46	Radio

13	Nummernschildbeleuchtung			47	Spannungsregler f. Instrumente

14	Bremslicht					48	„Fliegende“ Sicherung im Kabelbaum

15	Rücklicht rechts					49	Startunterbrecher nur bei Automatik

16	Bremslichtschalter mechanisch			50	Scheibenwaschpumpe

17	Sicherungskasten					51	Ansaugkrümmerheizung (Sonderaust.)

18	Innenraumleuchte				52	Vergaserheizung (Sonderaust.)

19	Innenraumlicht Schalter im Türrahmen		53	Drehzahlmesser

20	Rücklicht links					54	Seitliche Blinkleuchten

21	Hupe						55	Heckscheibenheizung Schalter

22	Hupentaster am Lenkstockschalter			56	Heckscheibenheizung

23	Blinkrelais					57	Wisch-Wasch Lenkstockschalter

24	Blinkerschalter am Lenkstockschalter		58	Warnblinkkontrollleuchte (im Schalter)

25	Blinkerkontrollleuchte				59	Warnblinkschalter

26	Blinker vorne rechts				60	Warnblinkrelais

27	Blinker vorne links				61	Platine Instrumentenbrett

28	Blinker hinten rechts				62	Bremsausfallwarnleuchte m.Testschalter

29	Blinker hinten links				63	Widerstandskabel für Zündspule (Ballast)

30	Heizungslüfterschalter				64	Schalter f. Nebelschlußleuchte

31	Heizungslüfter					65	Kontrollleuchte f. Nebelschlußleuchte

32	Tankanzeige					66	Nebelschlußleuchte

33	Tankgeber					67	Bremsflüssigkeitsstand Fühler

34	Scheibenwischermotor				68	Lautsprecher

## Kabelfarben

BL	Blau		GR	Grau		PU	Lila

BK	Schwarz		LG	Hellgrün	R	Rot

BR	Braun		O	Orange		W	Weiß

G	Grün		P	Pink		Y	Gelb

Wenn ein Kabel zwei Farben hat, so gibt die erste die Hauptfarbe und die zweite die Code-Farbe an

Beisp.: LGO = Hellgrün/Orange = Hellgrünes Kabel mit orangenem Streifen