Fahrwerkscheck

(wichtige Anmerkung: wenn der Verkäufer nicht weiß, wo sich die Schmiernippel befinden ist das ein sehr schlechtes Zeichen!)

| Vorn: |  |  |
| --- | --- | --- |
| auf Fettreste an den 6 (!) Schmiernippeln achten: - dunkle Fettreste sollten vorhanden sein - rostige Schmiernippel können auf stark vernachlässigte Wartung hindeuten |  |  |
| Rad des aufgebockten Minis „um 6:00 Uhr fassen“ und rütteln | deutliches Spiel: Radlager oder Achsschenkelbolzen verschlissen | kaum wahrnehmbares Spiel: kann evtl. kurzfristig durch Abschmieren behoben werden |
| Rad des aufgebockten Minis „um 14:45 Uhr fassen“ und rütteln | deutliches Spiel: Spurstangenköpfe verschlissen | - |
| Zustand der - Gummilager des vorderen Rahmens: (sind von unten leicht zu finden): - zwei im hinteren Bereich, mit der Karosse verbunden - zwei im vorderen Bereich, hinter den Abschleppösen von oben zu sehen: - zwei unter den großen Rahmenschrauben im Motorraum hinten |  |  |
| Hinten: |  |  |
| auf Fettreste an den 2 Schmiernippeln achten - dunkle Fettreste sollten vorhanden sein - rostige Schmiernippel können auf stark vernachlässigte Wartung hindeuten Folge: Hinterachsschwinge kann dadurch verschlissen sein |  |  |
| Zustand der - Gummilager/Verschraubung des hinteren Rahmens: (sind von unten leicht zu finden): - zwei im hinteren Bereich und - zwei im vorderen Bereich des Rahmens |  |  |