| SICHERUNGS UND FUNKTIONSCHECK ELEKTRIK |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICHERUNGSBOX (von oben) |  |  | KABELFARBEN |  | ANMERKUNGEN |
|  | ( 4 Glassicherungen) |  | ZU | AB |  |
| 1. Zündschalter II |  |  | weiss | grün |  |
|  | Bremslicht |  |  |  |  |
|  | Blinker |  |  |  |  |
|  | Rückfahrscheinwerfer |  |  |  |  |
|  | Heckscheibenheizung |  |  |  |  |
|  | Relais Abblendlicht |  |  |  |  |
| 2. Dauerstrom |  |  | braun | violett |  |
|  | Hupe |  |  |  |  |
|  | Lichthupe |  |  |  |  |
|  | Bremskontrolleuchte |  |  |  |  |
| 3. Zündschalter I & II |  |  | hellgrün | hellgr-violett |  |
|  | Scheibenwischer |  |  |  |  |
|  | Waschpumpe |  |  |  |  |
|  | Instrumente |  |  |  |  |
|  | Heizungsgebläse |  |  |  |  |
| 4. Ohne Schlüsselstellung u. |  |  |  |  |  |
| bei eingeschaltetem Licht |  |  | rot | rot/schwarz |  |
|  | Linke Standlichter |  |  |  |  |
|  | Schlussleuchten |  |  |  |  |
|  | Instrumentenbeleuchtung |  |  |  |  |
|  | Relais Abblendlicht |  |  |  |  |
| SICHERUNGEN HANDSCHUHFACH |  |  |  | (Massepunkt f. alle Lampen vorne hinter Kühlergrill-Haubeschloss) |  |
|  | Nr. 1 | Abblendlicht r | blau/rot | blau/rot | Wenn 1 aus, I-Tafelbleuchtung auch aus |
|  | Nr. 3 | Abblendlicht l | blau/rot | blau/rot |  |
|  | Nr. 4 | Fernlicht r | blau/weiss | blau/weiss |  |
|  | Nr. 2 | Fernlicht l | blau/weiss | blau/weiss |  |
| FLIEGENDE VOR SPRITZWAND |  |  |  |  |  |
| Nr........ |  |  | rot | rot-weiss |  |
|  |  | Licht rechts |  |  |  |
|  |  | Rücklichter |  |  |  |
| Nr........ |  |  | lila(rosa?) | orange |  |
|  |  | Blinker |  |  |  |
|  |  | Warnleuchten |  |  |  |
|  |  | Innenleuchte |  |  |  |
| Nr........ |  |  | blau | rot | oder blau-rot |
|  |  | Abblendlicht |  |  |  |
|  |  | Hilfsventilator - |  |  |  |
|  |  | Relais ? |  |  |  |
| Nr........ |  |  | blau | orange |  |
|  |  | Nebelrücklicht |  |  |  |
|  |  | Bremstestlicht |  |  |  |
|  |  |  | braun | grau(grün?) |  |
|  |  | Benzinpumpe |  |  |  |