# Einbau eines Starterknopfes in einen MPI

Werkzeugbedarf:

- Kreuzschlitz-Schraubendreher

- Schlitz-Schraubendreher (Größe: Klein und Mittel)

- Schraubenschlüssel

- Forstnerbohrer 20mm		(spezieller Holzbohrer)

- Akkubohrer oder Bohrmaschine

- Holzfeile, rund

- Seitenschneider

- Kombizange									Forstnerbohrer

- Kleine Säge (ne mittlere geht auch)

Materialbedarf:

- Starterknopf (hier Hersteller Hella Typ 6JF 001 571-171)

Anmerkung: Die Gravierung ist extra beim Gravurladen um die Ecke beauftragt.

- Kabel Durchmesser 1qmm, Länge ca. 1m

- Flachstecker		zur Info Flachsteckerhülse

(wird nicht benötigt)

- Klemmverbinder

- Kabelbinder

## Wichtige / Nützliche Hinweis

MPI Werkstatthandbücher siehe Thread:

http://www.minifreunde.com/showthread.php?s=&threadid=279

Anmerkung:	Der Download lohnt sich!!!!!  (User : mini    ; Passwort:   cooper)

Vorgeschichte

Nach dem lesen des Threads „ Saudumme Idee Starterknopf“ (http://www.minifreunde.com/showthread.php?s=&threadid=1021 ) war ich Feuer und Flamme.

Nach einiger Sucherei und frustrierender Preisvorstellungen manchen Anbieter von Startknöpfen, fand ich den Starter von Hella. Dieser passt meiner Meinung nach perfekt zum Design des Mini’s. Die Kosten mit 12,90.- Euro waren auch ok. Für die Individuelle Note hab ich den Starter dann noch Gravieren lassen. Auch hier waren die Kosten von 13.- Euro akzeptabel. Aber nun zum ...

## Einbau

- Massekabel der Batterie abklemmen

Hierzu mit einem Schraubenschlüssel den Masse-Pol der Batterie lösen und abziehen.

Das Kabel so hinbiegen, dass kein zufälliger Kontakt zustande kommt.

- Demontage Lenkradverkleidung

Die Verkleidung der Lenkung wird mit einem Kreuzschlitz demontiert. (3 Schrauben auf der Unterseite). Beim Trennen der unteren von der oberen Verkleidung solltet Ihr auf die beiden Plastiknasen beim Lenkrad achten, die die beiden Hälften zusammenhalten. Die obere Verkleidung vorsichtig zum Lenkrad hin herausziehen.

- Ausbau Armaturenbrett

(siehe hierzu MPI Werkstatthandbuch Seite 263)

- Batterie abklemmen (sollte schon passiert sein)

- Radio ausbauen, sofern vorhanden

- Beide Sicherungsringe von den Ausströmern am Armaturenbrett ab schrauben

- Beide Ausströmer lösen (leichte Drehung genügt) und entfernen

- Belüftungsleitung (Ziehharmonika-Plastikrohr) entfernen

- 3 Muttern zur Befestigung der Armaturenbretthalter an der Karosserie lösen

Anmerkung: Ihr seht in den beiden Lüftungsöffnungen die Metallbügel zur Karosserie, diese sind mit Muttern von unten festgeschraubt. Im Radioschacht ist  der Bügel von oben festgeschraubt (Zugang durch den Radioschacht)

- Die Halter lösen und vorsichtig das Armaturenbrett zwecks Zugang (zu den Kabeln) hervorziehen.

- Tachometerwelle abnehmen

Anmerkung: Fasst durch die linke Lüftungsöffnung, entlang der Welle bis zum Tacho, dort ist eine weiße Arretierung aus Plastik. Diese Arretierung hat eine Plastiknase. Indem Ihr die Arretierung zur Seite drückt löst sich die Welle. Drehen der Arretierung bringt nichts. Klingt doof, is aber so.

- Mehrfachstecker von Leuchtweitenregulierung lösen

- Kontrollleuchte der Diebstahlsicherungs-LED lösen

- Hauptkabelbaum abziehen

- Kabel vom Drehzahlmesser abziehen

- Vorsichtiges seitliches (nach rechts) herausnehmen des Armaturenbretts

Wechsel der Automechaniker-Klamotten in die Schreiner-Klamotten 

- Einbau des Starterknopfs in das Armaturenbrett

Als erster Schritt müsst Ihr eine Plastikhalterung mit der Säge entfernen. Die Halterung hat bei unserem Mini keine Funktion, ist aber im Weg. (zu sehen im MPI Werkstatthandbuch Seite 332, Bild 88M0176, links unten)

Anmerkung: Den Sägestaub solltet Ihr wegsaugen. Ich habe den Fehler begangen in einfach weg zu pusten, Resultat: ich habe seither Sägespäne im Inneren meines Drehzahlmessers (oben im Bild zu erkennen). Werde also demnächst noch mal alles ausbauen dürfen. 

Nun wird von vorne mit einem 20mm Forstnerbohrer das Loch für den Starterknopf in das Armaturenbrett gebohrt.

Anmerkung: Ich habe mir im Baumarkt ein Billig-Sortiment von verschieden großen Forstnerbohrern für 11.-Euro besorgt.(es sollte halt einer mit 20mm Durchmesser dabei sein) Es gibt den Bohrer auch einzeln für ca. 9 Euro.

Da der Starter einen Durchmesser von 22mm benötigt, dürft Ihr nach der Bohrung noch etwas feilen. Aber Vorsicht, da hinten nicht genug Platz für die Kontermutter des Starters ist, habe ich nur soviel weggefeilt, bis ich den Starter mit sanfter Gewalt eindrücken konnte.(Presspassung)

Hält prima, die Kontermutter wird nicht benötigt.

Nun wird am Starter zwei 0,5m lange Kabel befestigt.

- Armaturenbrett wieder einbauen

Einfach die Schritte von 3. Ausbau des Armaturenbretts von unten nach oben durchführen.

Anmerkung: Wenn Ihr Probleme mit der Tachowelle habt, Sie lässt sich einfach nicht wieder einrasten (ich hatte das Problem) dann fahrt ein paar Meter nachdem alles wieder angeschlossen ist (incl. Batterie) dann funzt das schon mit der Tachowelle.

Die Kabel des Starterknopfs werden auf die linke Seite der Lenkung geführt.

- Anschluss der Starterkabel

Anmerkung : die Batterie sollte immer noch abgeklemmt sein !!

Der Kombistecker auf der linken Seite der Lenksäule trennen.

Mit einem kleinen flachen Schraubenzieher in den unteren Teil des Kombisteckers (der mit den Flachsteckerhülsen; Weibchen) beim rotweißen Kabel von der Kabel-Seite einführen und die Plastik-Nase herunterdrücken, so dass die Flachsteckerhülse aus dem Kombistecker heraus gezogen werden kann.

Ihr habt nun das rot-weiße Kabel mit Flachsteckerhülse von der Karosse kommend freigelegt.

Anmerkung: sollte irgend etwas schief gehen könnt Ihr den Originalzustand der Elektrik wieder herstellen.

Auf ein Kabel vom Starter einen Flachstecker (Männchen) aufcrimpen. Die Stecker zusammenstecken und isolieren.

Das andere Kabel vom Starter wird mit einem Klemmverbinder mit dem gelben Kabel des Kombisteckers verbunden.

Anmerkung: Das gelbe Kabel muss weiterhin bis zur Zündung durchgeführt werden. Der Klemmverbinder greift die Spannung (Masse) nur ab. Die beste Stelle für den Klemmverbinder ist 2cm unterhalb des Kombisteckers.

Die Kabel vom Starter mit Kabelbinder befestigen.

Batterie anklemmen und.......

Gentleman start your Engine, please !!!(Zündung auf Stellung 2 drehen und Starter betätigen.)

Und funkt es?????

- Verkleidung der Lenkung wieder montieren

Fertig 

MINImale Grüße

Thor